OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor „EFA-SRT®-MTL“

Ausstattungspaket „Zutrittsverhinderung“ (mit Personenverkehr):

Zulage für Ausstattung der Toranlage für den Einsatz in Bereichen, in den Personen im Torbereich gegeben sind, bestehend aus:

Abschlussschild aus Aluminium (E6-EV1) mit integrierter Sicherheits-Schaltleiste im Gummiprofil. Verdeckte Führung der Energiekette zur Schaltleiste mit einseitiger Zusatzabdeckung an der Führungsschiene.

Hochfrequenzantrieb mit Getriebesicherung und Absolutwertgeber, Not-Öffnung über Handkurbel,

Microprozessor-Steuerung in Kunststoffbox (Schutzart IP65) mit Hauptschalter.

Verkleidung der Wickelwelle/ Motor:

Komplettabdeckung über Motor und Welle

Motorlage:

Zulage für platzsparende, vorgelagerte Motoranordnung, Kraftübertragung mittels Kette

Oberfläche:

Pulverbeschichtung sämtlicher verzinkter Stahlteile und Aluteile in einem Farbton nach RAL .........(Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

Zargenverlängerung:

Zulage für beidseitige Verlängerung der Führungsschienen z.B. bei Fördertechnik über dem Bodenniveau (Verschließen des Bereiches zwischen Boden und Oberkante Fördertechnik bauseits)

Zulage für Schnittstelle Fördertechnik:

Separater Klemmenbereich für folgende Ein und Ausgänge:

Eingänge:	Tor auf / Tor zu / Not-Stopp

Ausgänge:	Tor offen / Tor zu / Tor Bereit/Störung

(max. mit 24V DC belegbar)

Positionsmeldungen über mechanische Endschalter:

Zulage für mechanische Rollenhebel-Endschalter für die zusätzliche Meldung

Tor auf / Tor zu an bauseitige Anlage

Positionsmeldungen über Sicherheits-Endschalter:

Zulage für induktive Sicherheits-Endschalter (Kat. IV) für die zusätzliche Meldung

Tor auf / Tor zu an bauseitige Anlage. Auswerter zur Integrierung in bauseitige Steuerung

lose beigelegt.

Einseitige Torblattverlängerung:

Zulage für einseitige Verlängerung (wahlweise links oder rechts, min. Höhe: 350 mm / max. Höhe: 1200 mm / min. Breite: 250 mm) des Torblattes (z.B. bei seitlich versetzter, überstehender Fördertechnik)

Dichtlippenverlängerung:

Zulage für Verlängerung der unteren Dichtlippe (max. 300 mm) zur Anpassung überstehender Teile der Fördertechnik

Sonderbehänge:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, querstabil, FDA-zugelassen

rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei

blau / grau-weiß: antistatisch, siliconfrei,

ohne Sichtfenster

Polyestergewebe 2,0 mm stark, querstabil, FDA-zugelassen

rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei

blau / grau-weiß: antistatisch, siliconfrei,

mit Sichtfenster aus volltransparentem PVC

(bei Torbehang mit Sichtfenster nur bedingt antistatisch und bedingt

für Lebensmittelindustrie zugelassen)

Polyestergewebe 2,0 mm stark, schwarzgrau, querstabil, urethanimprägniert,

schwer entflammbar B1 (SE) nach DIN EN 20340 antistatisch, siliconfrei

ohne Sichtfenster

Polyestergewebe 2,0 mm stark, schwarzgrau, querstabil, urethanimprägniert,

schwer entflammbar B1 (SE) nach DIN EN 20340 antistatisch, siliconfrei

mit transluzentem UV-Schutzfenster nach DIN 1598